Domeniul de aplicare

Prezenta instrucțiune se aplică lucrătorilor care folosesc scări metalice simple, cu unul, două sau trei tronsoane, culisante sau duble, la lucrări la înălțime mică.

Măsuri înainte de fiecare utilizare

- Se alege o scară de tipul și cu capacitatea corespunzătoare activității, astfel încât înălțimea de lucru să nu depășească recomandările producătorului.

- Se citesc și se respectă instrucțiunile și pictogramele de pe scară.

- O scară proiectată pentru o singură persoană nu se urcă de mai multe persoane deodată.

- Înainte de utilizare, scara se verifică vizual cu atenție. Nu se folosesc scări cu defecte de fabricație sau cu defecte provenite din utilizări anterioare.

- Se verifică montarea și starea dopurilor de plastic și a elementului de siguranță suplimentară.

- Scara cu două sau trei tronsoane se deschide complet și corect înainte de urcare.

Reguli generale de siguranță

- În timpul lucrului pe scară se respectă următoarele reguli:

    - scara se așază pe o suprafață plană și stabilă, cu picioarele bine sprijinite;

    - nu se depășește ultima treaptă permisă de producător;

    - urcarea și coborârea se fac cu fața spre scară, ținându-se cu ambele mâini;

    - nu se aplecă lateral peste marginea scării; scara se mută în dreptul lucrării.

- Nu se recomandă încălțămintea cu talpă din piele; se folosește încălțăminte cu talpă antiderapantă.

- Scara nu se folosește în apropierea instalațiilor electrice sub tensiune.

Păstrarea scărilor

- Scările se păstrează în locuri uscate, ferite de intemperii, așezate orizontal sau suspendate, fără sarcini pe ele.

- O scară deteriorată se retrage din folosință și se anunță conducătorul locului de muncă.