Domeniul de aplicare

Prezenta instrucțiune se aplică lucrătorilor care execută lucrări cu foc deschis sau care produc scântei: sudură, tăiere, lipire, polizare, încălzire cu flacără.

Înainte de începerea lucrului

- Lucrul cu foc deschis în afara locurilor amenajate în acest scop se face numai pe baza permisului de lucru cu foc, completat și semnat înainte de începerea lucrării.

- Se îndepărtează materialele combustibile din zona de lucru sau se protejează cu materiale incombustibile.

- Se verifică dacă în zonă nu există vapori, gaze sau prafuri inflamabile.

- La locul de muncă se asigură cel puțin un stingător potrivit materialelor din zonă, pregătit pentru utilizare.

În timpul și după terminarea lucrului

- Lucrarea se oprește la apariția oricărui pericol de incendiu și se anunță conducătorul locului de muncă.

- Aparatele și buteliile se folosesc numai în stare tehnică bună, ferite de lovituri și de surse de căldură.

- După terminarea lucrului, zona se verifică pentru a descoperi și a stinge eventualele focare, iar verificarea se repetă în orele următoare, după cum prevede permisul.