DECIZIA

Nr. {{fire.decisionNumbers.seasons}} din {{issueDate}}

În baza prevederilor Legii 307/2006 – Art. 19 lit. a) și ale OMAI 163/2007 – Art. 17 lit. j), Art. 95 și Art. 96, {{client.representativeName}}, în calitate de {{client.representativeRole}} în cadrul {{client.legalName}}, începând cu data de {{issueDate}},

DECIDE:

Modul de reglementare a lucrărilor în timpul sezonului rece și în perioadele caniculare și secetoase și dispune următoarele măsuri speciale care să contracareze efectele negative ale acestora (în sfera PSI) în spațiile {{client.legalName}}, astfel:

- În condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și ale lipsei de precipitații, se nominalizează următoarele sectoare de activitate în care crește riscul de incendiu:

- {{#fire.workplaces}}

- {{name}}, {{activity}};

- {{/fire.workplaces}}

- Se restricționează utilizarea focului deschis pe tot teritoriul unității prin oprirea acestor lucrări între orele 9 și 18.

- Se va asigura protejarea față de efectul direct al razelor solare a tuturor buteliilor – recipiente (cu accent pe cele care conțin hidrogen) și a rezervoarelor care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune astfel:

- Răcire sau perdele de protecție cu apă rece la intervale de maximum 2 ore (timp de minimum 10 minute) în cazul temperaturilor atmosferice ce depășesc 40 °C.

- Depozitarea recipientelor – butelii la umbră (sub copertine, șoproane etc.).

- Se vor îndepărta și colecta obiectele optice (inclusiv cioburile de sticlă) care pot acționa în anumite condiții drept concentratori de raze solare.

- Se va verifica zilnic situația rezervelor de apă de incendiu și starea legăturilor telefonice (cu care există convenție de intervenție în caz de incendiu) de către {{fire.coordinator.name}}, având funcția de {{fire.coordinator.jobTitle}} în cadrul {{client.legalName}}.

- (1) Premergător sezonului rece și în timpul sezonului rece, persoana responsabilă cu protejarea sistemelor de răcire cu apă recirculată este {{fire.coordinator.name}}, având funcția de {{fire.coordinator.jobTitle}} în cadrul {{client.legalName}}. Această persoană va lua măsurile necesare de golire a instalațiilor de apă în cazul opririi funcționării sistemelor de recirculare a apei.

(2) Se interzice utilizarea focului deschis pentru pornirea de autovehicule.

(3) Se interzice utilizarea focului deschis (sub orice formă) pentru dezghețul unor conducte ale diverselor instalații.

(4) În cazul unor căderi masive de zăpadă, se va asigura eliberarea căilor de acces în spațiile de siguranță, astfel încât să se permită accesul mașinilor de intervenție ale pompierilor în orice punct al clădirii și la gurile de alimentare cu apă de incendiu. Persoana responsabilă cu această activitate este {{fire.coordinator.name}}, având funcția de {{fire.coordinator.jobTitle}} în cadrul {{client.legalName}}.

(5) Pe timpul sezonului cu temperaturi foarte scăzute (de la –5 °C în jos) se vor lua măsuri de protejare la îngheț a mijloacelor inițiale de combatere a incendiilor (stingătoare portabile de incendiu cu spumă chimică sau apă pulverizată) și a gurilor hidranților exteriori de incendiu. Persoana responsabilă cu această activitate este {{fire.coordinator.name}}, având funcția de {{fire.coordinator.jobTitle}} în cadrul {{client.legalName}}.

{{client.legalName}}

{{client.representativeRole}}

{{client.representativeName}}

PROCES VERBAL DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ

Prin semnătura din tabelul nominal de mai jos, fiecare persoană desemnată confirmă că a luat cunoștință de prezenta decizie și se obligă să respecte întocmai obligațiile, atribuțiile și răspunderile ce reies din decizia {{client.legalName}}, nr. {{fire.decisionNumbers.seasons}} din {{issueDate}}.

| Nr. Crt. | Numele și prenumele | Funcția | Data primirii | Semnătura de primire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | {{#fire.designated}}{{name}} | {{jobTitle}} | {{issueDate}}{{/fire.designated}} |  |